邢台市农业农村局采购报价单

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能杀虫灯 |  |  | 台 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 总金额大写 |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位（单位公章） 年 月 日 |  |  | 法人代表（签字或盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  |  |

注：1、此次报价为一次性报价，报价后不得更改，如有更改按报价无效处理。报价总金额（大写与小写不一致）、单价错误，以大写为准，如大写错误按报价无效处理。

2、报价单必须盖有报价单位公章，电话、姓名、公章（签字）。报价单后附有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，有承担项目能力、良好资信、能独立承担民事责任，并具备以下条件：具有独立法人或负责人的营业执照，组织机构代码证，税务登记证、(或三证合一的营业执照)、等相关手续需盖章。须通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”进行信用记录查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将被拒绝参加本次采购活动。查询结果以“信用中国”网站和“中国政府采购网”网上打印页为准，查询日期为采购公告发布之后，仍在处罚期内拒绝报价，需盖公章。营业范围不在本次采购范围内的、报价单与本次报价单不一致的、如不是法人签字或盖章必须有法人委托书。

3、项目要求：本次报价总金额100000元，不符合采购需求、质量和服务的按无效处理。本次采购数量多者为供货单位。数量不得少于36台，少于视为无效。

太阳能杀虫灯参数

1、产品符合GB/T24689.2-2017植物保护机械频振式杀虫灯标准，并有无知识产权争议的国家植保机械或农机具质量监督检验中心出具的检验报告及符合检测资质的计量检测中心出具的产品校准证书。(现场提供原件备查，报价时需提供复印件盖章）

2、诱集光源：频振灯管，光源波长320-680nm，使用寿命>50000小时。

3、整灯功率：≤20W

4、设计寿命：≥5年（灯管和蓄电池除外）

5、绝缘电阻：2.5MΩ

6、灯管启动时间≤5秒

7、诱集害虫撞击面积：≥0.3m²

8、电网电压：≥2300V。

9、电网采用304不锈钢丝，高压网方形坚排焊连接，网丝直径≥2.2mm，并可拆卸，方便更换灯管。

10、有反接保护功能，如果把杀虫灯的正负极接错，杀虫灯不工作，不会烧坏电路及灯管。

11、雨天自动保护：当湿度大于95%RH时，频振灯能进入自动保护状态，当湿度不大于95%RH时，即可自动恢复工作；能昼夜智能控制充放电及开关灯。

12、自动清虫功能，清虫方式为单片机控制，电机带动清扫盘定时旋转清扫，每30分钟清理一次，一次清虫率≥90%以上，有完整的保护电路，清虫工作时高压电网自动断电，清虫结束时自动恢复正常工作，确保产品使用安全。

13、正常工作时清扫整体电路功率≤1W。

14、太阳能电池板：产品符合IEC 60904-1:2006标准，功率40W，尺寸：≥长670*宽410*厚20mm，面积≥0.27㎡，开路电压：≥22V，短路电流≥2.5A，最大功率点电压为≥15V，最大功率点电流≥2.7A，单体电池数量≥35片。

15、电池容量：≥24Ah18650三元锂电池，电压11.1v。

16、杀虫灯整体高度≥2.6m，采用不锈钢材质主杆直径≥50mm。外观整齐美观，焊接采用自动埋弧焊接方式，灯杆套接方式采用穿钉加项丝固定。。

17、为了方便产品质保期后维护及维修节约维修成本，杀虫灯灯体内置配件需要采用分体式配件组成，分别为控制器，镇流器，高压包，清虫电机，4件组成。

以上所有材料在资格审查时，有一项不合格，本次报价无效。